| ## SMT Temel İşlevi: | - Lens aberasyon kontrollü (korneanın sferik aberasyonunu da düzelten) asferik optik dizayna sahip olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Lens monoblok yapıda olmalıdır. Lensin optik genişliği 6.00 mm ve haptik uzunluğu 13.00mm veya 12,50mm haptik açısı en fazla 5 derece olmalıdır. - Lens en fazla %26 su içerikli hidrofiliközellikli materyalden yapılmış olmalıdır. - Teklif edilen model lens aşağıda yazılı 3 özellikten en az birine sahip olmalıdır. - Çok yüksek miyop ve hipermetrop hastalarında kullanılabilmesi için -20(eksi yirmi)- +45(artı kırkbeş) dioptri aralığında 0.5 dioptri basamaklarla üretiliyor olmalıdır. Ayrıca lensler dioptri hatalarına karşı 2 boyutlu barkod teknolojisi ile üretilmiş olmalı ve kutunun orijinal etiketinde 2d barkod barındırıyor olmalıdır. Aynı marka Trifokal Torik lens üretimi de mevcut olmalıdır. - Lensin refraktif indeksi 1.45-1.56 arasında olmalıdır. Anterior asimetrik bikonveks optik yapısında olmalıdır. - Lensin refraktif indeksi 1.45-1.56 arası ve a sabiti değeri 118.0 – 119.1 arasındaolmalıdır. - Haptik yapısı “modifiye c” veya “modifiye l” şeklinde olmalıdır. - Lensin ön kamara derinliği (acd) en az 4.96 olmalıdır. - Lens enjektör sistemine uyumlu olmalıdır. Her lens başına 1 adet disposable enjektör ve kartuş ya da 2 adet reusable enjektör ve lens başına kartuş verilmelidir. 2,8 mm veya altından lens implante edilebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Üretici firmanın resmi internet sitesinde teklif edilen modele ait bu özellikler açıkça yazılı olmalıdır. - Arka kapsül opasifikasyonunu engelleyen keskin kenar (squareedge) dizayna ve uv koruma özelliğine sahip olmalıdır. - Lens YAG lazere dayanıklı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kullanıma hazır orijinal lensler blister içinde steril ambalajlı olmalıdır. |