| ## SMT Temel İşlevi: | - Elektro fizyolojik işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateterin ucunda değişik aralıklarda 4 elektrod olmalıdır. - Kateter 2/5/2mm veya 2/2/2mm elektrod aralığında olmalıdır. - Kateterin kalınlığı 4Fveya5F veya 6F olmalıdır. - Kateterin uzunluğu en az 65 cm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateter ucunda 4 (dört) adet uç elektrodu olacaktır. Bu elektrodların uzunluğu en az 1 (bir) mm olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril olmalıdır. - Kateterin EPS cihazına bağlanması için kateter sayısının beste biri kadar ara bağlantı kablosu verilmelidir. Bu kateterler ve ara bağlantı kabloları EPS kayıt sistemi ile uyumlu olmalıdır. |