| ## SMT Temel İşlevi: | - Koroner sinüs, HRA, RV ve HIS bölgesine ulaşarak elektrofizyolojik çalışma yapılmasına olanak sağlayan “steerable” tasarımda olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateterler quadripolar (4 elektrodlu) olmalıdır. - Katateterlerin shaft çapı 5 veya 6 veya 7 French seçenekleri olmalıdır. - Subclavian, Jugular veya Femoral uygulamalara uygun bir yapıya sahip olmalıdır. - Kateterlerin uzunluğu en fazla 115 cm olmalıdır. - 2-2-2 veya 2-5-2 veya 5-5-5 elektrod aralığı seçenekleri olmalıdır. - Kateterin distal tip kısmının shaftı daha az travmatik olması için özel materyalden imal edilmiştir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Handle kısmı ergonomik olarak tasarlanmıştır. Handle’ ın simetrik olması sayesinde sağ ve sol el ile kullanım için uygundur. - Uni-directional yapısı sayesinde fleksiyon yeteneği olmalıdır. Tek yönde curve verilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Her 5 katetere 1 bağlantı kablosu firma tarafından bedelsiz verilecektir. |