| ## SMT Temel İşlevi: | - Elektro fizyolojik çalışmalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateterlerin 2/2/2 mm veya 2/5/2mm veya 5/5/5mm veya 10/10/10 mm elektrod aralığında çeşitleri olmalıdır. - Kateter uzunluğu en az 65cm, kalınlığı 4F veya 5F veya 6F olmalıdır. - Kateter ucunda 10 adet elektrotu bulunacak, Uç elektrot 1 ya da 2 mm diğer elektrot kalınlıkları 1mm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Juguler yoldan koroner sinüs girişimine uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kateterin EPS cihazına bağlanması için kateter sayısının beşte biri kadar ara bağlantı kablosu verilmelidir. Bu kateterler ve ara bağlantı kabloları EPS kayıt sistemi ile uyumlu olmalıdır. |