| ## SMT Temel İşlevi: | - Koroner sinüs, Subclavian, Jugular veya Femoral girişimlerde, his bundle ve diğer diagnostik çalışmalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateterler 2-2-2 veya 2-5-2 veya 2-8-2 veya 2-13-2 veya 2-10-2 mm elektrod diziliminde ve 20 Pol olmalıdır. - Katateterlerin shaft çapı 5F veya 6F veya 7F seçenekleri olmalıdır. - Kateterler Duo-Decapolar olmalıdır. - Kateterlerin toplam uzunluğu en az 95cm olmalıdır. - Kateterin distal tip kısmının shaftı atravmatik olması için özel materyalden imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Handle sağ ve sol el ile kullanım kolaylığı sağlamak için simetrik ve ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır. - Uni-directional yapısı sayesinde fleksiyon yeteneği vardır. Tek yönde curve verilebilir olmalıdır. - Farklı curve seçenekleri olmalıdır. - Verilen curve’ün kaybolmaması için kateterin otomatik kilit mekanizması olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kendine ait elektrofizyoloji sistemi ve ablasyon jeneratörü olan hastanelerde, işlem esnasında, kateteri temin eden firmanın elemanı laboratuarda teknik destek vermelidir. - Her 5 katetere 1 bağlantı kablosu firma tarafından bedelsiz verilecektir. |