| ## SMT Temel İşlevi: | - Vasküler onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Şant greft, 10cm altı (10cm dahil) ve 11cm ve üzeri uzunluk için; 3mm-5mm arası çapında olmalıdır. - Şant greftin duvar kalınlığı 0.7mm’den az, ince duvarlı olmalıdır. - Şant greftler PTFE veya e-PTFE’den üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Şant greftin sızdırmazlık özelliği olmalıdır. - Şant greft preclotting gerektirmemelidir. - Şant greft hafif esnek yapıda ancak cerrahi enstrümanla manipülasyona dirençli olmalıdır. - Şant greft kıvrılmaya (kink) karşı dayanıklı olmalıdır. - PTFE şant greft damarların boyları esnek olmasına rağmen iç lümen çapı değişmemelidir. - e-PTFE şant greft damarın çapı balon ile genişletilebilir olmalıdır. - Şant greft stretch (uzayabilme veya genişleyebilme özelliği) teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Şant greft steril ve orijinal ambalajda olmalıdır. |